斗门校区汽车技术部2022-2023学年举升机等设备维护商务要求及报价清单

| 序号 | 设备名称 | 保养项目 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双柱举升机 | （1）. 举升机液压油（满足性能要求的正品油，参考型号：L-HM32）更换（此为一年一次），换油时应将油箱及滤油器清洗干净； （2）. 举升机供电电源检查，电器控制开关检查; （3）. 主副柱电机钢丝磨损情况及张力检查; （4）.主副柱承载安全装置检查; （5）. 主副柱上轴承注油润滑; （6）. 主 副柱丝杠丝母注油润滑; （7）.主副柱滑道、滑块上油润滑; （8）. 主副柱滑块固定螺丝紧固；主副柱下降到最低点位置检查; （9）. 地脚螺丝检查; （10）. 支车托臂可调旋杆清洁，用清洁剂清洗后加油润滑; （11）.支车托臂检查润滑； （12）.清洁举升机本体； （13）.主副柱下导向轴套检查、润滑。 | 台 | 7 |  |  |
| 2 | 小剪式举升机 | （1）. 举升机液压油（满足性能要求的正品油，参考型号：L-HM32）更换（此为一年一次），换油时应将油箱 及滤油器清洗干净； （2）. 举升机供电电源检查，电器控制开关检查; （3）.检查所有支铰轴，并加机油润滑； （4）.检查保险齿条及上下滑块等移动部位，加润滑脂； （5）.检查限位开关动作可靠性； （6）检查保险装置灵活可靠性； （7）.检查所有油管连接状况； （8）.清洁举升机本体。 | 台 | 5 |  |  |
| 3 | 大剪式举升机 | （1）. 举升机液压油（满足性能要求的正品油，参考型号：L-HM32）更换（此为一年一次），换油时应将油箱 及滤油器清洗干净； （2）. 举升机供电电源检查，电器控制开关检查; （3）.检查所有支铰轴，并加机油润滑； （4）.检查保险齿条及上下滑块等移动部位，加润滑脂； （5）.检查限位开关动作可靠性； （6）检查保险装置灵活可靠性； （7）.检查所有油管连接状况； （8）.清洁举升机本体。 | 台 | 3 |  |  |
| 4 | 空气压缩机 | （1）空压机机油（满足性能要求的正品油）更换（此为半年一次）； （2）.空压机供电电源检查，电器控制开关检查; （3）检查空气滤清器； （4）.检查安全阀装置及压力开关稳定性； （5）.检查管道密封及老化程度，连接状况； （6）.清洁空压机本体； | 台 | 2 |  |  |
| 5 | 螺杆压缩机 | （1）压缩机机油（满足性能要求的正品油）更换（此为一年一次）； （2）.空压机供电电源检查，电器控制开关检查; （3）检查空气气滤、油滤（各更换1次）； （4）.检查安全阀装置及压力开关稳定性； （5）.检查管道密封及老化程度，连接状况； （6）.清洁空压机本体； （7）更换油细分离器1次。 | 台 | 1 |  |  |
| 6 | 轮胎拆装机 | （1）拆胎机进气油水分离器加注机以油润滑气缸等主体部位，检差油水分离器正常使用； （2）拆胎机供气气路气管检查，电器控制开关检查; （3）.拆胎正反转动检查，压胎力度及锁胎松紧度的检查 | 台 | 4 |  |  |
| 7 | 轮胎动平衡机 | （1）平衡机动平衡测试检查； （2）.拆胎机供电电路检查，电器控制开关检查; （3）.平衡机平衡时误差调整； | 台 | 4 |  |  |
| 8 | 高压清洗机 | （1）洗车机机油（满足性能要求的正品油）更换（此为半年一次）； （2）. 洗车机供电电源检查，自动电器控制开关检查; | 台 | 1 |  |  |
| 9 | 总计报价金额（含税） |  |  |  |  |  |

备注：

1．举升机每学期保养1次、每学期定期检查3次，每年更换液压油1次；

2．如举升机出现故障，需要24小时内响应；

3．以上设备含保养，检查，发票；不含维修和配件。